Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Операционные системы и среды

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

«Обзор платформы NodeMCU. Сравнение с Arduino»

БГУИР КП 1-40 04 01 022 КП

Студент гр. 753503

А.А. Шкроб

Руководитель

Преподаватель кафедры информатики

В. В. Шнейдер

Минск 2020

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой ИИТП ______________Волорова Н. А. |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____» _____________ 2020 г. |

ЗАДАНИЕ

по курсовому проекту

Группа 753503

Студенту Шкробу Андрею Александровичу

1.Тема проекта: Обзор платформы NodeMCU. Сравнение с Arduino

2.Сроки сдачи студентом законченного проекта: 13.5.2020 г.

3.Исходные данные к проекту: Для написания курсового проекта была выбрана среда разработки Arduino IDE, а также язык программирования С++.

4.Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Введение

Раздел 1. Обзор платформы Arduino

Раздел 2. Сравнение плат Arduino

Раздел 3. Альтернативы Arduino

Раздел 4. Примеры проектов

Заключение. Список использованных источников. Приложение

5.Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей и графиков):

_____________________________________________________________________________

6.Консультанты по проекту: Шнейдер В. В.

7.Дата выдачи задания: 16.03.2020 г

8.Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

| № п/п | Наименование этапов курсового проекта | Срок выполнения этапов проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка разделов и содержания | 16.3.2020 | 30% |
| 2. | Программная и аппаратная реализация проекта | 28.4.2020 | 60% |
| 3. | Оформление отчета | 12.5.2020 | 100% |
| 4. | Защита курсового проекта | 13.5.2020 | Согласно графику |

Руководитель 	___________________________ (Шнейдер В. В.)

Задание принял к исполнению 13.05.2020 	_______________ (_______________________)

Содержание

Введение	4

1. Обзор платформы NodeMCU	5

1.1. Что такое NodeMCU	5

1.2. Характеристики NodeMCU	5

1.3. Что можно подключить к NodeMCU	6

2. Сравнение NodeMCU с платформой Arduino	8

2.1. Arduino UNO	8

2.2. Arduino MEGA 2560	9

2.3. Arduino Mini	9

2.4. Сравнение плат	10

3. Про ESP8266	11

4. Примеры проектов	12

4.1. WiFi-Лампа	12

4.2. Индикатор температуры	14

Заключение	15

Список использованной литературы	16

Приложение 1 – Текст программы	17

Приложение 2 - Общая схема проекта	18

# Введение

Микроконтроллеры в настоящее время стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их использование в качестве «мозга» системы можно встретить в различных комбинациях: от систем отображения информации с датчика температуры до систем управления производствами. Конечно, последние достаточно сложны и разрабатываются специалистами, выпускниками специализированных вузов. Однако на фестивалях робототехники уже довольно часто можно встретить роботов, разработчиками которых являются подростки!

Что такое Arduino? Arduino – это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки электронных устройств для новичков и профессионалов. Платформа пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и программному коду. С ее помощью можно быстро научиться собирать простейшие схемы, системы, а затем и целые проекты. Немало разработок из вышеупомянутых фестивалей используют эту платформу.

# 1. Обзор платформы NodeMCU

1.1. Что такое NodeMCU

NodeMCU — это платформа на основе модуля ESP8266. Плата предназначена для удобного управления различными схемами на расстоянии посредством передачи сигнала в локальную сеть или интернет через Wi-Fi. Возможности применения этой платы ограничивается лишь вашей фантазией. К примеру, на базе Node MCU можно создать «умный дом», настроив управление светом или вентиляцией через телефон, регистрацию показаний датчиков и многое другое.

Рисунок 1.1 – Плата NodeMCU

1.2. Характеристики NodeMCU

Размер платы NodeMCU — 6 * 3 см. Плата довольно компактная, это позволяет использовать ее в большем количестве проектов. «Ноги» NodeMCU расположены так, что ее без проблем можно установить в макетную плату (breadboard).

На лицевой части платы разъем Micro USB, с помощью которого в контроллер заливают скетчи или подают питание от powerbank-а или компьютера.

Рядом с разъемом располагаются две кнопки: «Flash» и «Reset». Кнопка «Flash» используется для отладки, а кнопка «Reset» для перезагрузки платы.

Больше всего места на плате занимает чип ESP8266, на котором уставлен микропроцессор с тактовой частотой 80 МГц (можно разогнать до 160 МГц). Плата имеет 4 мегабайта Flash-памяти.

Для питания на плату можно подавать напряжение от 5 до 12 В, но рекомендуется от 10 В. Можно питать как от Micro USB, так и от контакта Vin (от 5В.). Также существуют дополнительные платы расширения для удобного питания модулей.

Рисунок 1.2 – Плата для питания NodeMCU

Плата потребляет небольшое количество энергии. Это позволяет использовать ее с автономным питанием.

NodeMCU имеет 11 портов ввода-вывода общего назначения.

Некоторые из портов имеют дополнительные функции:

- D9, D10 — UART

- D1, D2 — I²C/TWI

- D5–D8 — SPI

- D1–D10 — выходы с ШИМ (PWM)

- A0 — аналоговый вход с АЦП.

1.3. Что можно подключить к NodeMCU

К пинам микроконтроллера можно подключать огромное количество разнообразных устройств и датчиков. NodeMCU умеет считывать значения датчиков, обрабатывать их и управлять механизмами в соответствии с установленной прошивкой. Например: можно подключить датчик света и реле. Когда освещение в помещении становится ниже заданного уровня NodeMCU открывает реле. Это самый простой пример использования. Ниже не полный перечень устройств и датчиков, которые можно подключить:

Периферийные устройства:

- Кнопки, переключатели, сенсорные панели;

- Светодиоды;

- Динамики и микрофоны;

- Коллекторные, бесколлекторные и шаговые электродвигатели;

- Сервоприводы;

- ЖК и LCD дисплеи;

- Устройства считывающие радиометки RFID и NFC;

- Ультразвуковые и лазерные датчики расстояния;

- Модули Ethernet, WiFi и Bluetooth;

- Кардридеры SD;

- Модули GSM для совершения звонков и приема/отправки SMS;

- GPS для получения точных координат местоположения.

Датчики:

- Освещенности;

- Магнитного поля;

- Температуры;

- Влажности воздуха и почвы;

- Уровня шума;

- Вибрации;

- Огня и дыма;

- Электронные компасы, гироскопы и акселерометры для определения положения в пространстве.

# 2. Сравнение NodeMCU с платформой Arduino

Оригинальный Arduino был разработан для одной специфической задачи, и справился с этой задачей в совершенстве. С успехом первой оригинальной платы Arduino, компания решила создать больше проектов, некоторые из них для очень специфических задач. Кроме того, поскольку оригинальный дизайн Arduino был под открытой лицензией, несколько компаний и частных лиц разработали свои собственные Arduino совместимые платы расширений, или следуя принципам открытого исходного кода, предложили свои изменения в Arduino. Arduino начал программу сертификации для обеспечения совместимости с бордами, которые используют различные процессоры, и Intel Galileo был первым, кто получил подобный сертификат. Любой может сделать свой собственный Arduino-совместимый прибор, но наименование и логотип Arduino зарезервирован как торговая марка. Таким образом, Вы найдете множество плат с именами, заканчивающимися на "uino", подразумевающие совместимость.

Arduino сделал дизайн платы с открытым исходным кодом, но они по-прежнему производят платы самостоятельно. Эти платы известны как официальные [2]. Другие компании также делают Arduino совместимые платы.

2.1. Arduino UNO

Arduino UNO (см. рис. 2.1) является стандартной платой Arduino и возможно наиболее распространенной. Она основана на чипе Atmel ATmega328, имеющем на борту 32 КБ флэш-памяти, 2 Кб SRAM и 1 Кбайт EEPROM памяти. На периферие имеет 14 дискретных (цифровых) каналов ввода / вывода и 6 аналоговых каналов ввода / вывода, это очень разносторонне-полезные девайсы, позволяющие перекрывать большинство любительских задач в области микроконтроллерной техники. Чип ATmega16u2 на борту управляет последовательной связью. Данная плата контроллера является одной из самых дешёвых и наиболее часто используемых.

Рисунок 2.1 – Плата Arduino UNO

2.2. Arduino MEGA 2560

Arduino Mega 2560 (см. рис. 2.4) лишь немного длиннее, чем Arduino Uno, но она имеет значительно больше каналов ввода - вывода. Она имеет в общей сложности 54 цифровых линий ввода / вывода и 16 аналоговых входов. Она также имеет большое количество флэш-памяти: 256 КБ, что позволяет хранить большие программы, чем Uno. Она также имеет немалую SRAM и EEPROM: 8 КБ и 4 КБ, соответственно. Она также имеет 4 аппаратных UART порта, что делает ее идеальной платформой для коммуникаций с несколькими устройствами параллельно.

Платы Arduino Mega используются там, где необходимо большое количество входов и выходов.

Рисунок 2.2 – Плата Arduino MEGA

2.3. Arduino Mini

Платформа Arduino Mini (см. рис. 2.5) это крошечное устройство, используемое в проектах, требующих максимальной экономии места. Она содержит 14 цифровых входов / выходов и 4 аналоговых входных контакта. (Еще четыре доступны, но не выведены.) Устройство настолько миниатюризировано, что не имеет ни USB-разъема, ни регулятора мощности ни даже гребёнки для подключения периферии. Программирование осуществляется с помощью внешнего USB или RS232 через TTL последовательный адаптер.

Рисунок 2.3 – Плата Arduino Mini

2.4. Сравнение плат

На рисунке 2.4 приведена сравнительная таблица наиболее популярных плат Arduino.

Рисунок 2.4 – Сравнение наиболее популярных плат Arduino

# 3. Про ESP8266

ESP8266 — это микроконтроллер с поддержкой Wifi, который набирает популярность среди энтузиастов в электронике (см. рис. 3.4). Он стоит дешевле NodeMCU, но может программироваться в той же IDE. Но для его питания нужно подавать 3.3В а не 5В.

Рисунок 3.4 – Плата ESP8266

# 4. Примеры проектов

В данном разделе приведены примеры проектов на Arduino и NodeMCU [3].

4.1. WiFi-Лампа

Лампа на адресных светодиодах с различными эффектами свечения, управлением по WiFi и функцией «Будильник-рассвет» (см. рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – WiFi-Лампа

Возможности лампы:

- 14 эффектов свечения;

- Настройка скорости, яркости и “масштаба” для каждого эффекта;

- Настройка эффектов со смартфона;

- Работа системы как в локальной сети, так и в режиме “точки доступа”;

- Встроенный Wi-Fi менеджер для удобной настройки сети;

- Система получает точное время из Интернета;

- Управление кнопкой: смена режима, настройка яркости, Вкл/Выкл;

- Режим будильник-рассвет: менеджер будильников на неделю в приложении.

Аппаратная часть:

- Проект собран на базе микроконтроллера ESP8266 в лице платы NodeMCU или Wemos D1 mini;

- Гибкая адресная светодиодная матрица 16x16;

Корпус:

- Рассеиватель — матовый плафон для лампы;

- Остальная часть корпуса — трубы-ПВХ.

На рисунках 4.2-4.3 приведены варианты подключения модулей к плате:

Рисунок 4.2 – Первый вариант подключения модулей к плате

Схема 4.3 – Второй вариант подключения модулей к плате

4.2. Индикатор температуры

В качестве примера для данной курсовой работы был разработан проект «Индикатор температуры». На рисунке 4.13 демонстрируется работа индикатора температуры.

Аппаратная часть:

- NodeMCU;

- Датчик температуры DS18B20;

- Резистор 4.7 кОм;

- Текстовый экран 16х2.

В приложении 1 приведен исходный код данного проекта.

Схема для сборки проекта приведена в приложении 2.

Рисунок 4.4 – Демонстрация работы индикатора температуры

# Заключение

NodeMCU – это инструмент для проектирования электронных устройств (электронный конструктор) более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные компьютеры, которые фактически не выходят за рамки виртуальности. Это платформа, предназначенная для «physical computing» с открытым программным кодом, построенная на простой печатной плате с современной средой для написания программного обеспечения.

NodeMCU применяется для создания электронных устройств с возможностью приема сигналов от различных цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть подключены к нему, и управления различными исполнительными устройствами. Проекты устройств, основанные на NodeMCU, могут работать самостоятельно или взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере (напр.: Flash, Processing, MaxMSP). Платы могут быть собраны пользователем самостоятельно или куплены в сборе. Среда разработки программ с открытым исходным текстом доступна для бесплатного скачивания[4].

# Список использованной литературы

- Официальный сайт платформы Arduino [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: (https://www.arduino.cc/);

- Обзор плат Arduino [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: (http://geekmatic.in.ua/the_different_arduinos);

- Примеры проектов на Arduino [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: (https://alexgyver.ru/projects/);

- Что такое Arduino [Электронный ресурс] - Электронные данные. - Режим доступа: (http://arduino.ru/About).

# Приложение 1 – Текст программы

#include <server/wifi.hpp>

#include <server/time.hpp>

#include <sensors/temperature.hpp>

#include <properties/wifi.hpp>

#include <properties/time.hpp>

sensors::temperature temp_sensor(D1);

server::wifi wifi_server(80);

server::time time_server(properties::time::time_server);

void connect_wifi(const char *ssid, const char *password) {

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println("Connecting to WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.print("Connected to ");

Serial.println(ssid);

Serial.print("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void setup(void) {

Serial.begin(115200);

connect_wifi(properties::wifi::ssid, properties::wifi::password);

temp_sensor.init();

wifi_server.init();

wifi_server.start();

time_server.start();

}

void loop(void) {

temp_sensor.update();

time_server.update();

wifi_server.add_data({temp_sensor.get_data().temp_str, time_server.get_time().time_str});

wifi_server.handle();

delay(1000);

}

Полный текст программы доступен по адресу:  https://github.com/Whiskarek/OSIS/tree/master/CourseProject/Project

# Приложение 2 - Общая схема проекта

Ведомость курсового проекта

| Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БГУИР КП 1-40 04 01 022 КП |  |  |  | Обзор платформы NodeMCU. Сравнение с Arduino |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БГУИР КП 1-40 04 01 022 КП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Л. | № докум. | Подп. | Дата | Обзор платформы NodeMCU. Сравнение с Arduino |  |  |  |  | Лист |  | Листов |  |  |  |
| Разраб. |  | Студент | Шкроб А.А. | 21.12.19 |  | Т |  |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  |
| Пров. |  | Руководи- тель | Шнейдер В.В. | 21.12.19 |  | Кафедра информатики гр. 753503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |